# Technické předpisy ČKA

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Technické předpisy kuželkářského sportu:

- stanoví podmínky pro zařazování kuželen do kvalitativních tříd

- definují potřebu kvalitativní třídy kuželny pro různé úrovně soutěží

- stanoví doby platnosti kolaudace

- definují typy kolaudací a způsob jejich provádění

Čl. 2

Společná ustanovení

  - Technické předpisy ČKA vychází ve všech parametrech a tolerancích z Technických předpisů WNBA vydaných dne 1. července 2005 ve znění pozdějších změn. Technické předpisy WNBA jsou součástí Technických předpisů ČKA a nestanoví-li Technické předpisy ČKA výslovně jinak, platí ustanovení Technických předpisů WNBA.

  - Technické předpisy WNBA jsou rozděleny do tří částí:

a) Všeobecné předpisy

b) Přístroje a materiály používané na kuželnách

c) Předpisy pro kuželny sekce klasik

Čl. 3

Zařazování kuželen do kvalitativních tříd

  - Kuželny se zařazují podle výsledků kolaudace do čtyř kvalitativních tříd označených písmeny A, B, C a D.

  - Dráhy a kuželny bez provedené kolaudace jsou způsobilé jen pro trénink a rekreační sport.

  - Kvalitativní třída A

Do kvalitativní třídy A se zařazují kuželny, které splňují veškeré požadavky stanovené Technickými předpisy WNBA.

  - Kvalitativní třída B

Do kvalitativní třídy B se zařazují kuželny, které splňují veškeré požadavky stanovené Technickými předpisy WNBA s výjimkami:

a)	v části „Všeobecné předpisy“

  - není nutná čtyřdráhová kuželna

  - výška hracího prostoru smí být nižší než 2,8 m – nejméně však 2,2 m

  - hlediště smí mít výměru menší než 15 m2

  - kapacita šaten smí být menší než 10 osob – nejméně však 5 osob

  - umývárny, sprchy a toalety mohou být umístěny mimo šatnu – musí však být v prostoru kuželny

  - provozování restaurace nemusí být odděleno od sportoviště kuželny

  - nemusí být dodrženy limity na větrání, vytápění a klimatizaci – musí však být dodržena minimální teplota pro hraní 15 °C

b)	v části „Přístroje a materiály používané na kuželnách“

  - ASK nemusí být od schválených výrobců WNBA

  - Kvalitativní třída C

Do kvalitativní třídy C se zařazují kuželny, které splňují veškeré požadavky stanovené Technickými předpisy WNBA s výjimkami:

a)	v části „Všeobecné předpisy“

  - není nutná čtyřdráhová kuželna

  - výška hracího prostoru smí být nižší než 2,8 m – nejméně však 2,2 m

  - hlediště smí mít výměru menší než 15m2

  - kapacita šaten smí být menší než 10 osob – nejméně však 5 osob

  - umývárny, sprchy a toalety mohou být umístěny mimo šatnu – musí však být v prostoru kuželny

  - provozování restaurace nemusí být odděleno od sportoviště kuželny

  - nemusí být dodrženy limity na větrání, vytápění a klimatizaci – musí však být dodržena minimální teplota pro hraní 15 °C

b)	v části „Přístroje a materiály používané na kuželnách“

  - ASK nemusí být od schválených výrobců WNBA

  - dráhy nemusí mít časomíru

  - dráhy nemusí mít totalizátory

  - dráhy nemusí mít ukazatele přešlapů

  - kuželky a koule nemusí být od schválených výrobců WNBA

  - veškeré uvedené tolerance se zvětšují na dvojnásobek

c)	v části „Předpisy pro kuželny sekce klasik“

  - veškeré uvedené tolerance se zvětšují na dvojnásobek

  - Kvalitativní třída D

Do kvalitativní třídy D se zařazují kuželny, které nesplňují požadavky pro zařazení kuželny alespoň do třídy C.

Čl. 4

Kvalitativní třídy a úrovně soutěží

  - Všechny ligové soutěže a další soutěže pořádané a řízené STK ČKA musí být pořádány na kuželnách zařazených do kvalitativní třídy A nebo B.

  - Všechny regionální soutěže a další soutěže pořádané a řízené STK krajů a okresů musí být pořádány na kuželnách zařazených minimálně do kvalitativní třídy C.

  - Příslušná STK má právo kuželně, která nesplňuje požadavky pro zařazení do kvalitativní třídy nezbytné dle ustanovení čl. 4.1. nebo 4.2., udělit výjimku pro pořádání zápasů v příslušných soutěžích za předpokladu, že zjištěné nedostatky při kolaudaci (uvedené v kolaudačním protokolu), zásadním způsobem neovlivňují výkony hráčů.

Čl. 5

Platnost kolaudace

  - Doba platnosti kolaudace u kuželen zařazených do kvalitativní třídy A nebo B je tři roky.

  - Doba platnosti kolaudace u kuželen zařazených do kvalitativní třídy C nebo D je pět let.

Čl. 6

Typy kolaudací

  - Základní kolaudace

Základní kolaudaci provádí techničtí pracovníci Technické komise ČKA u nově postavených kuželen a kuželkářských drah po generální opravě

  - Periodická kolaudace

Periodickou kolaudaci provádí techničtí pracovníci příslušného kraje po uplynutí platnosti kolaudace.

  - Kontrolní kolaudace

Kontrolní kolaudaci provádí techničtí pracovníci příslušného řídícího orgánu soutěže na pokyn řídícího orgánu soutěže, pokud je třeba překontrolovat technický stav kuželny.

Čl. 7

Způsob provádění kolaudace

  - Kolaudaci provádí techničtí pracovníci Technické komise ČKA či příslušného kraje, kteří mají pro tuto činnost oprávnění udělované Technickou komisí ČKA.

  - Po provedené kolaudaci je zařazení do příslušné kvalitativní třídy potvrzeno na Technickém osvědčení, které musí být umístěno na kuželně na viditelném místě. Spolu s ním musí být na kuželně k dispozici i kolaudační zápis nebo rozhodnutí příslušné STK dle ustanovení čl. 4.3.

  - Výkonný výbor ČKA může v rozpisu soutěže uvést, u kterých soutěží se požaduje, aby kolaudaci kuželny provedla Technická komise ČKA.

  - Při provedení kolaudace přísluší technickému pracovníkovi náhrada cestovních výdajů a odměna dle Ekonomické směrnice ČKA. Náhradu cestovních výdajů a odměnu je povinen uhradit ten (kuželkářský oddíl či svazový orgán), kdo o kolaudaci požádal.

Čl. 8

Přechodná, zrušující a závěrečná ustanovení

  - Ruší se platnost Technických předpisů vydaných 1. července 2003 a všech jejich doplňků a změn.

  - Kuželny zkolaudované podle dosavadních Technických předpisů jako kuželny 1. třídy jsou způsobilé do uplynutí doby platnosti dosavadní kolaudace k pořádání všech ligových soutěží a dalších soutěží pořádaných a řízených STK ČKA.

  - Kuželny zkolaudované podle dosavadních Technických předpisů jako kuželny 2. třídy jsou způsobilé do uplynutí doby platnosti dosavadní kolaudace k pořádání všech regionálních soutěží a dalších soutěží pořádaných a řízených STK krajů a okresů.

  - Tyto Technické předpisy nabývají účinnosti dnem 1. července 2006.